实验八  ROS教育机器人激光雷达建图

实验类型：演示/实践/仿真       实验学时：2小时        实验要求：必修

一、实验目的

1、掌握Aimibot教育机器人激光雷达建图工作原理

2、熟练编写机器人激光雷达建图程序，实现机器人激光雷达建图

二、实验内容

1、通过示例代码控制智能移动机器人进行激光雷达建图；

2、通过修改示例代码控制智能移动机器人进行避障时的安全距离。

三、实验器材

1、硬件：Aimibot教育机器人主体、键盘鼠标、激光雷达。

2、软件：Ubuntu16.04 + ROS

四、实验原理

1、激光雷达原理

2、建图（gmapping）原理

3、激光雷达建图思路

激光雷达主要获取机器人前方物体的距离数据，程序流程图如下图所示：

gmapping的作用是根据激光雷达和里程计的信息，对环境地图进行构建，并且对自身状态进行估计。因此它得输入应当包括激光雷达和里程计的数据，而输出应当有自身位置和地图。gmapping算法的实际运行中的结构如下图所示：

gmapping的输出：

（1）/tf：主要是输出map_frame和odom_frame之间的变换。

（2）/slam_gmapping/entropy：反映了机器人位姿估计的分散程度。

（3）/map：slam_gmapping：建立的地图。

（4）/map_metadata：地图的相关信息。

gmapping的输入：

输入包括tf坐标变换与激光雷达数据，其中一定得提供的有两个tf变换，一个是base_frame与laser_frame之间的tf变换，即机器人底盘和激光雷达之间的坐标变换；另一个是base_frame与odom_frame之间的tf变换，即底盘和里程计原点之间的坐标变换。tf坐标变换维护了整个ROS三维世界里的转换关系，而slam_gmapping要从中读取的数据是base_frame与laser_frame之间的tf变换,只有这样才能够把周围障碍物变换到机器人坐标系下，更重要的是base_frame与odom_frame之间的tf变换，这个tf变换反映了里程计（电机的光电码盘、视觉里程计、IMU）的监测数据，也就是机器人里程计测得走了多少距离，它会把这段变换发布到odom_frame和laser_frame之间。

gmapping利用激光雷达的数据通过基于RBpf粒子滤波的算法，构建出机器人所在环境中的地图。

3、程序代码

打开Amos_WS/aimibotV2文件夹与Amos_WS/ls01b_v2文件夹，可以看到lunch、src、include等多个文件夹，其中ls01B_gmapping_demo.launch文件位于aimibotV2/lunch文件夹中，ls01b.h文件与ls01b_node.h位于ls01b_v2/include文件夹中，ls01b.cpp文件与ls01b_node.cpp文件位于ls01b_v2/src文件夹中，依次打开五个文件，查看代码。

- ls01B_gmapping_demo.launch文件

打开Amos_WS/aimibotV2/lunch/ls01B_gmapping_demo.launch文件，该lunch文件运行了ls01b可执行文件、gmaping可执行文件以及打开rviz，其中对ls01b可执行文件与gmaping可执行文件中的参数进行赋值。

打开ls01B_gmapping_demo.launch文件，代码如下：

<launch> <arg name="laser_type" default="ls01B" /> <node name="ls01b_v2" pkg="ls01b_v2" type="ls01b_v2" output="screen"> <param name="scan_topic" value="scan"/> //设置激光数据topic名称 <param name="frame_id" value="laser_link"/> //激光坐标 <param name="serial_port" value="/dev/ttyUSB1"/> //雷达连接的串口 <param name="baud_rate" value="460800" /> //雷达连接的串口波特率 <param name="angle_resolution" value="0.25"/> //雷达角度分辨率 <param name="zero_as_max" value="false"/> //设置为true探测不到区域会变成最大值 <param name="min_as_zero" value="false"/> // true：探测不到区域为0，false：探测不到区域为inf <param name="angle_disable_min_0" value="90"/> //角度制，从angle_disable_min到angle_disable_max之前的值为0 <param name="angle_disable_max_0" value="270"/> <param name="angle_disable_min_1" value="-1"/> //角度制，从angle_disable_min到angle_disable_max之前的值为0 <param name="angle_disable_max_1" value="-1"/> <param name="angle_disable_min_2" value="-1"/> //角度制，从angle_disable_min到angle_disable_max之前的值为0 <param name="angle_disable_max_2" value="-1"/> <param name="angle_disable_min_3" value="-1"/> //角度制，从angle_disable_min到angle_disable_max之前的值为0 <param name="angle_disable_max_3" value="-1"/> <param name="angle_disable_min_4" value="-1"/> //角度制，从angle_disable_min到angle_disable_max之前的值为0 <param name="angle_disable_max_4" value="-1"/> <param name="robot_radius" value="0.15"/> //机器人半径 <param name="center_x" value="-0.255"/> //雷达坐标系下机器人中心位置 <param name="center_y" value="0"/> </node> <arg name="scan_topic" default="scan" /> <arg name="base_frame" default="base_footprint"/> <arg name="odom_frame" default="odom"/> <node pkg="gmapping" type="slam_gmapping" name="slam_gmapping" output="screen"> <param name="base_frame" value="$(arg base_frame)"/> <param name="odom_frame" value="$(arg odom_frame)"/> <param name="map_update_interval" value="0.5"/> //地图更新间隔 <param name="maxUrange" value="15"/> //激光最大可用范围 <param name="maxRange" value="20"/> //传感器最大范围 <param name="sigma" value="0.05"/> //贪婪端点匹配使用的sigma <param name="kernelSize" value="3"/> //寻找通信的内核 <param name="lstep" value="0.05"/> //翻译中的优化步骤 <param name="astep" value="0.05"/> //旋转优化步骤 <param name="iterations" value="5"/> //扫描器迭代的次数 <param name="lsigma" value="0.075"/> //用于似然计算的波束的σ <param name="ogain" value="3.0"/> //评估可能性时要使用的增益，用于平滑重采样效果 <param name="lskip" value="0"/> //每次扫描中要跳过的光束数。计算匹配时，仅每隔(n+1)条激光光线采集一次(0=采集所有光线) <param name="minimumScore" value="30"/> //考虑扫描匹配结果良好的最低分数 <param name="srr" value="0.01"/> //作为翻译函数的翻译中的里程计误差 <param name="srt" value="0.02"/> //作为旋转函数的平移里程计误差 <param name="str" value="0.01"/> //作为平移函数的旋转里程计误差 <param name="stt" value="0.02"/> //旋转中的里程计误差作为旋转的函数 <param name="linearUpdate" value="0.05"/> //每次机器人平移到这么远的地方都会处理一次扫描 <param name="angularUpdate" value="0.0436"/> //每次机器人旋转这么远，都会处理一次扫描 <param name="temporalUpdate" value="-1.0"/> //如果上次处理的扫描早于更新时间(以秒为单位)，则处理扫描。小于零的值将关闭基于时间的更新 <param name="resampleThreshold" value="0.5"/>//基于NEFF的重采样阈值 <param name="particles" value="30"/> //过滤器中的粒子数 <param name="xmin" value="-1.0"/> //初始地图大小 <param name="ymin" value="-1.0"/> //初始地图大小 <param name="xmax" value="1.0"/> //初始地图大小 <param name="ymax" value="1.0"/> //初始地图大小 <param name="delta" value="0.05"/> //地图分辨率 <param name="llsamplerange" value="0.01"/> //似然率的平移抽样范围 <param name="llsamplestep" value="0.01"/> //似然率的平移抽样步长 <param name="lasamplerange" value="0.005"/> //似然率的角度采样步长 <param name="lasamplestep" value="0.005"/> //似然率的角度采样步长 <remap from="scan" to="$(arg scan_topic)"/> //重映射 </node> <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find aimibot)/rviz/navigation.rviz"/> //打开rviz </launch>

- ls01b.h文件

打开Amos_WS/ls01b_v2/include/ls01b.h文件，该头文件声明了一个LS01B类，对ls01b.cpp文件中的参数进行了定义，函数代码如下：

class LS01B //声明LS01B类 { public://公共权限 ~LS01B(); //析构函数 * 实例化雷达 * port: 串口号， * baud_rate: 波特率 460800 * resolution: 雷达角度分辨率1.0度 0.5度 0.25度 static LS01B* instance(std::string port, int baud_rate, double resolution); bool isHealth(); //判断雷达是否有效 bool resetHealth(); //恢复雷达状态 int getScan(std::vector<ScanPoint> &points, ros::Time &scan_time, float &scan_duration); //获取雷达数据 int getVersion(std::string &version); //获取软件版本号 int getRate(); int startScan(); //开始扫描 int stopScan(); //停止扫描 int setScanMode(bool is_continuous); //设置连续扫描或者单次扫描 int stopRecvData(); //停止接收数据 int switchData(bool use_angle); //选择接收数据的类型 int setMotorSpeed(int rpm); //设置电机转速 int setResolution(double resolution); //设置雷达数据分辨率 double getRPM(); private://私有权限 LS01B(std::string port, int baud_rate, double resolution = 0.25); //构造函数 void recvThread(); uint16_t checkSum(const uint8_t *p_byte); std::vector<ScanPoint> scan_points_; //定义数据类型 std::vector<ScanPoint> scan_points_bak_; LSIOSR * serial_; boost::thread *recv_thread_; boost::mutex mutex_; bool is_shutdown_; // shutdown recvthread bool is_start_; // begin to read data from lidar bool use_angle_; int scan_health_; // 0 OK double resolution_; int data_len_; int points_size_; int rpm_; double real_rpm_; ros::Time pre_time_; ros::Time time_; };

- ls01b_node.h文件

打开Amos_WS/ls01b_v2/include/ls01b_node.h文件，该头文件声明了一个LS01B_Node类，对ls01b_node.cpp文件中的参数进行了定义，并创建了发布者的实例，函数代码如下：

class LS01B_Node ////声明LS01B_Node类 { public://公共权限 LS01B_Node(); //构造函数 ~LS01B_Node(); //析构函数 void run(); //雷达初始化 private://私有权限 void initParam(); //初始化参数 void publishScan(const ros::TimerEvent&); //发布雷达数据 ros::NodeHandle n_; //创建节点句柄n_ ros::Publisher pub_; //通过ros::Publisher这样一个类来创建一pub_这样一个对象，速度发布者 pub_ ros::Timer timer_; LS01B *ls01b_; //定义参数 std::string serial_port_; int baud_rate_; double angle_resolution_; std::string scan_topic_; std::string frame_id_; DisableAngle dis_angle_[5]; double robot_radius_; double center_x_; double center_y_; double angle_disable_min_0; double angle_disable_max_0; double angle_disable_min_1; double angle_disable_max_1; double angle_disable_min_2; double angle_disable_max_2; double angle_disable_min_3; double angle_disable_max_3; double angle_disable_min_4; double angle_disable_max_4; bool is_shuttdown_; };

（4）ls01b.cpp文件

打开Amos_WS/ls01b_v2/src/ls01b.cpp文件,该程序的的功能包括判断激光雷达是否初始化成功、重置初始化标志位、雷达扫描数据赋值、获取版本号、开始扫描、停止扫描、设置扫描模式、停止接收数据、选择接收数据的类型、设置电机转速、设置分辨率、获取雷达数据等；其中只有获取雷达数据的函数是读取雷达通过串口传输来的数据，其他函数均是通过串口向雷达写入数据指令，程序实现方法类似，只需向串口写入不同的数据即可。获取雷达数据的函数如下：

void LS01B::recvThread() { uint8_t start_count = 0; char header[6]; uint8_t temp_char; char * packet_bytes = new char[data_len_]; if (packet_bytes == NULL) { packet_bytes = NULL; } boost::posix_time::ptime t1,t2; t1 = boost::posix_time::microsec_clock::universal_time(); while(!is_shutdown_){ while(!is_start_){ usleep(300000); } int count = serial_->read(&header[start_count], 1); if (count<=0) { start_count = 0; scan_health_ = -3; continue; } if(0 == start_count){ if (0xA5 == (header[start_count]&0xff)){ start_count = 1; } else{ start_count = 0; } } else if (1 == start_count) { if (0x6A == (header[start_count]&0xff) ¦¦ 0x5A == (header[start_count]&0xff)) { if (0x6A == (header[start_count]&0xff)) { t2 = boost::posix_time::microsec_clock::universal_time(); boost::posix_time::millisec_posix_time_system_config::time_duration_type t_elapse; t_elapse = t2 - t1; real_rpm_ = 1000000.0 / t_elapse.ticks(); t1 = t2; boost::unique_lock<boost::mutex> lock(mutex_); scan_points_bak_.resize(scan_points_.size()); scan_points_bak_.assign(scan_points_.begin(), scan_points_.end()); pre_time_ = time_; lock.unlock(); time_ = ros::Time::now(); } start_count = 2; int count = serial_->read(&header[start_count], 4); if (count != 4) { start_count = 0; scan_health_ = -3; continue; } rpm_ = ((header[2]&0x7f) << 8) + (header[3]&0xff); int flag = ((header[2] & 0x80) == 0) ? 0 : 1; int angular_resolution = (header[4]&0xff) >> 1; int start_angle = ((header[4] & 0x01) << 8) + (header[5]&0xff); count = serial_->read(packet_bytes, data_len_); if (count != data_len_) { start_count = 0; scan_health_ = -3; continue; } for (int i = 0; i < data_len_; i = i+3) { int idx = start_angle / resolution_ + i/3; double distance = ((packet_bytes[i+1] & 0xFF) << 8) ¦ (packet_bytes[i+2] & 0xFF); double degree = start_angle + idx * resolution_; boost::unique_lock<boost::mutex> lock(mutex_); scan_points_[idx].degree = degree; scan_points_[idx].range = distance/1000.0; if(use_angle_) { scan_points_[idx].intensity = 0; } else { scan_points_[idx].intensity = packet_bytes[i] & 0xFF; } lock.unlock(); } start_count = 0; } else{ start_count = 0; } } } if (packet_bytes) { packet_bytes = NULL; delete packet_bytes; } }

（4）ls01b_node.cpp文件

打开Amos_WS/ls01b_v2/src/ls01b_node.cpp文件,该程序的的功能主要是初始化激光雷达以及发布激光雷达的数据，该程序利用定时器每隔0.1s发布一次雷达数据的话题，主要函数代码如下：

void LS01B_Node::run() //初始化激光雷达 { ls01b_->setResolution(angle_resolution_); //设置分辨率 ls01b_->setMotorSpeed(600); //设置电机转速 ls01b_->switchData(false); //选择接收数据类型 ls01b_->startScan(); //开始扫描 ls01b_->setScanMode(true); //设置连续扫描 } void LS01B_Node::publishScan(const ros::TimerEvent &) { bool is_health = ls01b_->isHealth(); if (!is_health) //是否初始化成功 { ls01b_->resetHealth(); //重置初始化标志位 ls01b_ = LS01B::instance(serial_port_, baud_rate_, angle_resolution_); run(); //重新初始化 return; } std::vector<ScanPoint> points; //定义一个名为points的容器 ros::Time start_time; float scan_time; ls01b_->getScan(points, start_time, scan_time); //获取雷达数据 int count = points.size(); if (count <= 0) return; sensor_msgs::LaserScan msg; //定义一个名为msg的雷达数据类型 //雷达数据赋值 msg.header.frame_id = frame_id_; msg.header.stamp = start_time; msg.angle_min = 0.0; msg.angle_max = 2*M_PI; msg.angle_increment = (msg.angle_max - msg.angle_min) / count; msg.range_min = 0.01; msg.range_max = 25; msg.ranges.resize(count); msg.intensities.resize(count); msg.scan_time = scan_time; msg.time_increment = scan_time / (double)(count - 1); //雷达数据转换 for (int i = count - 1; i >= 0; i--) { if ( ((i >= (angle_disable_min_0 * count/360)) && (i < (angle_disable_max_0 * count/360))) ¦¦ ((i >= (angle_disable_min_1 * count/360)) && (i < (angle_disable_max_1 * count/360))) ¦¦ ((i >= (angle_disable_min_2 * count/360)) && (i < (angle_disable_max_2 * count/360))) ¦¦ ((i >= (angle_disable_min_3 * count/360)) && (i < (angle_disable_max_3 * count/360))) ¦¦ ((i >= (angle_disable_min_4 * count/360)) && (i < (angle_disable_max_4 * count/360))) ) { msg.ranges[i] = std::numeric_limits<float>::infinity(); msg.intensities[i] = 0; } else if (points[count - i - 1].range == 0.0) { msg.ranges[i] = std::numeric_limits<float>::infinity(); msg.intensities[i] = 0; } else { msg.ranges[i] = points[count - i - 1].range; msg.intensities[i] = points[count-i-1].intensity; } double point_dist = msg.ranges[i]; if(point_dist < 1.0 && point_dist > 0.06) { double x = point_dist*cos(i*angle_resolution_*M_PI/180); double y = point_dist*sin(i*angle_resolution_*M_PI/180); double dist2center = sqrt((y-center_y_)*(y-center_y_) + (x-center_x_)*(x-center_x_)); if (dist2center < robot_radius_) msg.ranges[i] = std::numeric_limits<float>::infinity(); } } pub_.publish(msg); //发布雷达数据 }

五、实验步骤

1、获取串口操作权限（已映射），详见说明书第X章。

2、打开终端，启动底盘，执行：

roslaunch aimibot minmal.launch

3、新开终端启动 gmapping,用于构建地图，执行：

roslaunch aimibot ls01B_gmapping_demo.launch

此命令将打开 rviz 显示环境，我们将观察到实时建图信息，如图所示：

4、打开一终端启动键盘键盘操作 Aimibot，执行：

roslaunch aimibot keyboard_teleop.launch

通过键盘或者罗技手柄控制底盘开始建图，控制机器人在区域中运行，并在 rviz 的界面中实时显示，获得该区域的完整地图后，如图所示：

5、保存地图

将得到的地图信息保存在电脑中，新开一终端，执行新建文件夹命令：

mkdir -p ~/map

6、使用 ros 中的 map_server 工具保存使用激光获得的地图

rosrun map_server map_saver -f ~/map/aimijia_demo

在文件夹中可看到，地图文件，如图所示：

六、实验注意事项

1．建图过程控制机器人速度不宜过快，最好实时观察建图窗口观察建图的实时过程。

2．控制机器人运动时，注意机器人	前端时候有障碍物，保障机器人

正常运动。

3．建图过程中，不能有人为遮挡激光，会对实验结果造成误差。

七、预习与思考题

八、进阶实验